- 接线与烧录

- 将KM0 和KM4 都编译完成后可以使用串口将编译好的固件下载到模块。

- 串口下载软件使用sdk\tools\AmebaZ\Image_Tool\ImageTool.exe 工具

- 硬件需要用USB 转TLL 串口连接模块的log 串口（LOG_TX(PA7),LOG_RX(PA8)）进行下载，

- 接口如下，左侧为模块，右侧为开发底板（开发底板上有两个丝印的看斜杠右侧的丝印）。

开发板下载需要通过模块的LOG_UART_TX (GPIOA_7) 和LOG_UART_RX (GPIOA_8) 引脚，但是板载usb转ch340连接的是LP_UART_TX（GPIOB_1）和LP_UART_RX（GPIOB_2）引脚，不能直接用于下载。

方式1

micro-usb连接BW16和电脑

用杜邦线接PA8 – PB2，PA7 – PB1

- 方式2

- 自己准备usb转ttl设备，另外连接串口到 GPIOA_7 和 GPIOA_8进行下载，此时板载usb只用来当串口通讯用，不冲突

- 串口下载需要模块进入下载模式，进入下载模式的方法如下

- 开发底板：

- (1) 连接好VCC/GND 和LOG_TX/LOG_RX

- (2) 按住右边的按键不要松开

- (3) 按下左边的复位按键

- (4) 松开右边的LOG_TX，此时模块进入烧录模式

- (5) 此时为了检查模块是否处于下载模式可以打开串口工具,波特率115200,8,N,1，此时

- 用16 进制显示，如果看到串口如下图一样，不断接收到数据，则表示进入的烧录模式，如

- 果模块打印正常的启动log，这表示没有进入烧录模式，需要重复上述操作，直到进入烧录

- 模式。

- 单模块：

- (1) 首先将LOG_TX 用2k 电阻下拉到地（如果不用电阻下拉部分串口会卡死导致无法同

- 分，部分串口无影响，串口卡死后需要松开LOG_TX 然后重新插拔串口）

- (2) 保持LOG_TX 下拉，给模块上电或者按下复位键（丝印为EN，低电平触发）

- (3) 松开LOG_TX

- (4) 检查模块是否进入烧录模式和上面使用开发底板的方法相同

- 2.当模块进入下载模式之后打开烧录软件sdk\tools\AmebaZ\Image_Tool\ImageTool.exe

- (1) 点击Chip Select->AmebaD(8721D) 选择芯片

- (2) 选择要烧录的文件

- 烧录文件有3 个

- KM0boot：

- sdk\project\realtek_amebaD_cm0_gcc_verification\asdk\image\km0_boot_all.bin

- KM4boot：

- sdk\project\realtek_amebaD_cm4_gcc_verification\asdk\image\km4_boot_all.bin

- KM4image：

- sdk\project\realtek_amebaD_cm4_gcc_verification\asdk\image\km0_km4_image2.bin

- 选择串口然后点击OPEN 打开串口，设置波特率位961200，然后点击download 下载

- 下载log 如下

- 如果log 卡死在 Uart download server has started...

- 这个一般是因为没有进入串口下载模式的原因，首先确认串口是否进入了串口下载

- 模式。

- 下载完成：

- 下载完成后接上log 串口（LOG_TX,LOG_RX，波特率115200）可以正常打印log，测试

- ATW?指令测试指令是否可以正常执行，注意AT 指令以回车换行结束。