- 接线与烧录

- 将KM0 和KM4 都编译完成后可以使用串口将编译好的固件下载到模块。

- 串口下载软件使用sdk\tools\AmebaZ\Image_Tool\ImageTool.exe 工具

- 新版开发板的Type-C USB接的串口为Log UART，可直接用于烧录新固件；

- 串口下载需要模块进入下载模式，进入下载模式的方法如下

- 开发底板：

- (1) 开发板与PC端通过Type-C数据线连接

- (2) 按住右边的按键不要松开

- (3) 按下左边的复位按键

- (4) 松开右边的LOG_TX，此时模块进入烧录模式

- (5) 此时为了检查模块是否处于下载模式可以打开串口工具，配置波特率115200,8,N,1，此时，用16 进制显示，如果看到串口如下图一样，不断接收到数据，则表示进入的烧录模式，如

- 果模块打印正常的启动log，表示没有进入烧录模式，需要重复上述操作，直到进入烧录

- 模式。

- 2.当模块进入下载模式之后打开烧录软件sdk\tools\AmebaZ\Image_Tool\ImageTool.exe

- (1) 点击Chip Select->AmebaD(8721D) 选择芯片

- (2) 选择要烧录的文件（以1484号固件烧录为例）

- 烧录编译好的原固件：

- 烧录文件有3 个

- KM0boot：（地址：0x08000000）

- （1484）RTL_AT下载口合一固件_V3.0.1\原始生成固件(非生产用固件)\km0_boot_all.bin

- KM4boot：（地址：0x08004000）

- （1484）RTL_AT下载口合一固件_V3.0.1\原始生成固件(非生产用固件)\km4_boot_all.bin

- KM4image：（地址：0x08006000）

- RTL_AT下载口合一固件_V3.0.1\原始生成固件(非生产用固件)\km0_km4_image2.bin

- 烧录合并固件：（地址：0x08000000）

（1484）RTL_AT下载口合一固件_V3.0.1\（1484）BAT_BW16_自定义_16Mbit_v3.0.1_20210712.bin

- 选择串口设置波特率位1500000，点击OPEN 打开串口，Flash Erase栏中的Size填写2048，点击Erase擦除模组中原有固件，然后点击download 下载新固件，效果如下：

- 如果log 卡死在 Uart download server has started...

- 这个一般是因为没有进入串口下载模式的原因，首先确认串口是否进入了串口下载

- 模式。

- 下载完成：

- 下载完成后，关闭固件烧录软件，打开串口调试助手，配置波特率115200,8,N,1，按下开发板复位键，将看到启动信息如下：

- 发送指令“”查询固件版本号，将回复“”，则表示固件烧录且启动成功，效果如下：